中国农业科学院植物保护研究所

危险化学品管理实施细则

（农科植保办〔2019〕91号）

第一章  总则

第一条 为加强研究所危险化学品的安全管理，规范危险化学品的购置、领用、保管、使用及其后续处理，根据《中华人民共和国安全生产法》《危险化学品安全管理条例》《易制毒化学品管理条例》《易制爆危险化学品治安管理办法》《中国农科院危险化学品安全管理办法》等有关法规制度，结合研究所实际，制定本实施细则。

第二条 本细则所指的危险化学品是指具有毒害、腐蚀、爆炸、燃烧、助燃等性质，对人体、设施、环境具有危害的剧毒化学品和其他化学品。包括：

（一）列入最新版《危险化学品目录》中的剧毒化学品和危险化学品，以及国家确定和公布的其他危险化学品。

（二）列入最新版《易制毒化学品的分类和品种名录》中的三类易制毒化学品，以及国家确定和公布的其他易制毒化学品。

（三）列入最新版《易制爆危险化学品名录》中的九类易制爆危险化学品，以及国家确定和公布的其他易制爆化学品。

其中，剧毒化学品、易制毒化学品、易制爆化学品等公安及食品药品监管部门根据情况认定的需要管制的化学品，统称为管制类危险化学品；其他危险化学品，统称为非管制类危险化学品。

第三条 本细则适用于全所范围内所有涉及危险化学品的教学和科研活动的安全监督与管理，包括危险化学品的申请、采购、储存、领用、废物处置等全过程管理。

第四条 危险化学品严格实行安全管理责任制，研究所党政主要负责人、分管所领导、后勤服务部负责人、研究组负责人、管理人员、实际使用人各负其责。

第五条 后勤服务部负责研究所危险化学品的管理，配备采购员1名、保管员2名，具体承担危险化学品的采购、发放、废物回收、专用储存库管理等工作。

第六条 各研究组（包括检测中心、仪器平台）是危险化学品的二级管理部门，承担危险化学品的申请、领取、使用、盘点、废物收集、专用储存柜管理等工作。

各研究组应指定1名正式在职职工担任危险化学品的管理员，负责本研究组的购置申请和使用过程中的巡视、检查工作，发现问题及时整改，落实安全措施，积极配合研究所和上级主管部门的监督检查。

第七条 从事购买、储存、使用危险化学品和处置危险化学品废弃物等活动的人员，须接受有关法律法规、规章制度、安全知识、安全卫生防护和应急救援知识的培训，经考核合格，方可上岗作业；对有资格要求的岗位，应当配备依法取得相应资格的人员。

第二章  危险化学品的采购

第八条 研究所危险化学品的购买由后勤服务部统一负责，其他部门或人员不得私自购买。

第九条 凡有使用危险化学品需求的研究组，在每月25日前，按管制类和非管制类危险化学品两大类，由其管理员分别向后勤服务部提交下个月的购置申请单。

根据国家对危险化学品的管理规定，为确保安全，各研究组要根据每月的实际用量据实填报，不得超量采购。

第十条 购买管制类危险化学品，需取得公安机关批准的购买许可证明并签订采购合同方可购买。其购买流程如下：

（一）提交申请。申购研究组填报《植保所实验用管制类危险化学品购置申请单》（附件1），经办人和研究组负责人分别签字。

（二）部门审核。后勤服务部负责人对研究组提交的《植保所实验用管制类危险化学品购置申请单》核实同意后签字。

（三）公安机关审批。由后勤服务部危险化学品采购员向公安机关提交申请。公安机关审核同意后，发放剧毒、易制毒或易制爆化学品购买许可或备案证明。

（四）购买供货。根据“剧毒、易制毒或易制爆化学品购买许可或备案证明”，后勤服务部与供应商签订采购合同并联系供货，由供应商或有资质的运输公司负责送至研究所的专用储存库中储存。

第十一条 购买非管制类危险化学品，无需公安机关批准。其购买流程如下：

（一）提交申请。申购研究组填报《植保所实验用非管制类危险化学品购置申请单》（附件2），经办人和研究组负责人分别签字。

（二）部门审核。后勤服务部负责人对研究组提交的《植保所实验用非管制类危险化学品购置申请单》核实同意后签字。

（三）购买供货。后勤服务部与供应商签订采购合同并联系供货，由供应商或有资质的运输公司负责送至后勤服务部，各研究组按照购置申请清单领走并存放在本研究组的普通专用储存柜中。

第十二条 严禁到未取得危险化学品生产许可证或经营许可证的企业采购危险化学品。

第十三条 购置危险化学品的费用由各研究组承担，后勤服务部负责统一与供货商进行结算及财务报账。

第三章  危险化学品的存储与保管

第十四条 研究所对危险化学品实行分类、分区、分级存储与保管。

管制类危险化学品统一存放在研究所的专用储存库中，并在库中分区单独存放。其中，第二类、第三类易制毒化学品以及易制爆化学品先在专用储存库中短暂存放，各研究组按照购置申请清单及时领走，并存放在本研究组的管制类危险化学品专用储存柜中。

非管制类危险化学品在各研究组的普通专用储存柜中存放。

第十五条 危险化学品的存放地点应符合有关安全规定，设置明显警示标识。研究所专用储存库须配备消防器材、设施以及监控、报警等必要装置。实验室专用储存柜应设在通风良好的部位，不得靠近火源和热源，必要时安装视频监控装置。

第十六条 各类危险化学品不得与禁忌物料（见附件3）混合存储。化学性质、防护或灭火方法相互抵触的危险化学品，不得在同一储存库或储存柜内存放。化学品性质不清时严禁入库（柜）。

存有氢气、氧气、乙炔等易燃易爆气体的钢瓶必须单独存放并予以固定，不可放在一起，尽量与实验场所隔离，存放处保持空气流通，不得靠近火源。

第十七条 研究所专用储存库危险化学品的管理

（一）专用储存库存放的危险化学品属于管制类危险化学品，须严格实行“双人双锁、双人收发、双人领用、双人记帐”的安全管理制度。

1.双人双锁。研究所专用储存库的进出库房门配有2把锁，由专职负责该库的2名保管员各掌管一把锁的钥匙。凡进入库工作时，2名保管员必须同时到场方可开启、关闭库房门。2名保管员必须同时进出库房，不得单独一人进出。保管员须妥善保管锁匙，随身携带。

2.双人收发。凡购进的管制类危险化学品入库，须由2名保管员同时负责验收入库。验收时，应凭随货发票、入库单核对品名、规格、数量、包装容器、质量等信息，是否相符、良好等。核对无误方可登记入库。

研究组到库提取管制类危险化学品，2名保管员对照研究组负责人审批同意的《植保所实验用管制类危险化学品领用审批单》（附件4），核对品名、规格、数量，然后按规程提取出库，并在领用审批单上签字。保安负责收发货的监督工作。

3.双人领用。研究组领用管制类危险化学品时，应同时派2名组内人员持领用审批单，到专用储存库一起领取，认真核对品种、数量等信息，核对无误后在审批单上签字确认。审批单一式两份，研究组和后勤服务部各保存1份。

4.双人记帐。储存和使用管制类危险化学品要按化学品品种建立台帐（附件5）。

化学品验收入库时，入库人、2保管员须同时在《植保所管制类危险化学品进出库台账》上记录入库的品名、数量、时间等信息，并签字确认完成入库手续。

化学品出库时，2名领用人、2名保管员须同时在《植保所管制类危险化学品进出库台账》上记录出库的时间、数量、用途、流向等信息，并签字确认完成出库手续。

（二）使用和保管管制类危险化学品的人员须经过安全培训，熟悉所接触物品的性质、操作规程和防护急救常识。

（三）后勤服务部负责人组织对专用储存库的检查每月不少于1次，按规定填写专用储存库安全检查记录，如实记录、核对、检查危险化学品情况，确保账目清楚、账物相符。

第十八条 研究组专用储存柜危险化学品的管理

（一）管制类危险化学品（第二类、第三类易制毒化学品以及易制爆化学品）的管理按照第十七条的方式进行管理。其中，专用柜装有2把锁，其中一把锁的钥匙由研究组管理员掌管，另一把锁的钥匙由研究组选定的1名组内协管员掌管。

（二）非管制类危险化学品的管理。实行“单人单锁、单人收发、单人领用、单人记帐”管理制度。

1.单人单锁。专用柜仅装有1把锁，其钥匙由研究组管理员掌管。

2.单人收发。购进的非管制类危险化学品，由研究组管理员负责验收入库和发放。

3.单人领用。组内人员需领用化学品时，研究组管理员对照研究组负责人审批同意的《植保所实验用非管制类危险化学品领用审批单》（附件6），核对品名、规格、数量，然后按规程提取出柜，并在领用审批单上签字；同时，领用人核对无误后，领走所需化学品并在审批单上签字。审批单一式两份，研究组管理员和领用人各保存1份。

4.单人记帐。建立《植保所非管制类危险化学品进出柜台账》（附件7）。化学品验收入柜时，入柜人、管理员须同时在台账上记录入柜的品名、数量、时间等信息，并签字确认完成入柜手续。化学品出柜时，领用人、管理员须同时在台账上记录出柜的时间、数量、用途、流向等信息，并签字确认完成出库手续。

（三）研究组负责人对专用储存柜的检查每月不少于1次，按规定填写危险化学品柜安全检查记录，如实记录、核对、检查危险化学品情况，确保账目清楚、账物相符。

第四章  危险化学品的领用

第十九条 各研究组须由本研究组正式在职职工作为危险化学品的领用人。如因特殊原因领用人不是正式在职职工，研究组负责人须填写书面授权书，详细说明领用人姓名、身份证号、在本研究组的身份等信息并签字，方可领取。

第二十条 领用人须按照领用审批单，仔细清点领用的危险化学品，无误后分别在审批单和进出库（柜）台账上签字确认。

第二十一条 危险化学品领出后，由领用人负责药品的安全存放和使用管理，药品出库（柜）后的责任事故由领用研究组负责人和领用人承担。

第二十二条 当日领出的危险化学品未用完时，由领用人将剩余的危险化学品于下班前封闭好，退回到专用储存库（柜）存放并登记，不得擅自出借、转让。

第二十三条 使用危险化学品的实验室，要制定使用操作规程，明确安全使用注意事项，对实验室人员进行经常性的安全教育，加强对学生使用危险化学品的指导监督。

第五章  危险化学品的废弃物处理

第二十四条 各研究组对危险化学品废弃物应进行分类收集，妥善贮存，容器外加贴标签，注明废弃物内容和品名。容器密闭可靠，不破碎泄漏。

第二十五条 鼓励各研究组综合利用资源，通过中和方法等尽可能减少废液产生，严禁将未经处理或者处理未达到相应排放标准的废液排入下水道。对容易产生危险的废液须事先经过无害化处理才能倒入相应废液桶内。

第二十六条 各研究组收集的危险化学品废弃物由后勤服务部统一回收处理，研究组不得自行处置。具体按《植保所危险废弃物处理办法（暂行）》（农科植保办[2015]97号）执行，须填写《植保所实验室危险化学品废弃物回收登记表》（附件8）。处理费用由研究所承担。

第六章  危险化学品事故应急救援及责任处理

第二十七条 所安委会、后勤服务部、各研究组应不定期对危险化学品管理的各个环节进行检查，查找安全隐患，提出整改意见或建议，并督促落实整改，杜绝事故发生。一旦发现危险化学品被盗或丢失，要立即向研究所主管领导报告，并保护好现场。

第二十八条 发生危险化学品事故，相关负责人应按照研究所制定的《危险化学品事故应急处置预案》立即采取措施组织救援和报告，防止事故蔓延、扩大。

第二十九条 研究所应为从事危险化学品相关工作的人员配备必要的安全保护设备以及应急救援器材、设备，培训应急救援人员，定期组织演练。

第三十条 对于严格遵守危险化学品管理规定，保障安全的研究组和个人予以奖励和表彰。对于违反危险化学品管理规定，造成事故的，视情节轻重给予研究组负责人和直接责任人处罚，取消年终评优资格，扣除当月绩效工资或学生当月补助，对该实验室进行整改；构成犯罪的，移交司法机关依法追究刑事责任。

第七章  附则

第三十一条 购置申请单、领用审批单、进出库（柜）台账、废弃物回收登记表等资料要存档备查。

第三十二条 本细则自下发之日起实施，由所安委会负责解释。2017年印发的《中国农科院植保所危险化学品安全管理规定》（农科植保办[2017]15号）同时废止。

# 附件1

植保所实验用管制类危险化学品购置申请单

研究组名称：                         申请日期：     年   月   日

| 序号 | 化学品名称 |  | 规格 （mL/g） | 数量 （瓶） | 纯度 | 类别 | 单价 （元） | 总价 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 经费来源： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 经办人（签字）： |  |  |  | 研究组负责人（签字）： |  |  |  |  |
| 部门审核意见： |  |  |  | 部门负责人（签字）： |  |  |  |  |

说明：1、因危险化学品属于集中统一采购，单次采购不超过5000元会产生200元运费，本表运费根据各研究组采购量分摊，药品单价、总价、运费均由研究所采购员填写。

2、类别是指所购药品为剧毒、易制毒或易制爆。

附件2

植保所实验用非管制类危险化学品购置申请单

研究组名称：                         申请日期：     年   月   日

| 序号 | 化学品名称 |  | 规格 （mL/g） |  | 数量 （瓶） | 纯度 | 单价 （元） |  | 总价 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 经费来源： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 经办人（签字）： |  |  |  | 研究组负责人（签字）： |  |  |  |  |  |
| 部门审核意见： |  |  |  | 部门负责人（签字）： |  |  |  |  |  |

说明：因危险化学品属于集中统一采购，单次采购不超过5000元会产生200元运费，本表运费根据各研究组采购量分摊，药品单价、总价、运费均由研究所采购员填写。

附件3

- 常用危险化学品储存禁忌物配存表

| 危险化学品的种类和名称 |  |  |  |  | 配存 顺号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 危险化学品 | 爆炸品 |  | 点火器材 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 起爆器材 |  | 2 | × | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 炸药及爆炸性药品(不同品名的不得在同一库内配存) |  | 3 | × | × | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 其他爆炸品 |  | 4 | △ | × | × | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 氧化剂 |  | 有机氧化剂 |  | 5 | × | × | × | × | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 亚硝酸盐、亚氯酸盐、次亚氯酸盐1） |  | 6 | △ | △ | △ | △ | × | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 其他无机氧化剂2） |  | 7 | △ | △ | △ | △ | × | × | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 压缩气体和液化气体 |  | 剧毒（液氯与液氨不能在一库内配存） |  | 8 |  | × | × | × | × | × | × | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 易燃 |  | 9 | △ | × | × | △ | × | △ | △ |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 助燃（氧及氧空钢瓶不得与油脂在同一库内配存） |  | 10 | △ | × | × | △ |  |  |  |  | △ | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 不燃 |  | 11 |  | × | × |  |  |  |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 自燃物品 |  | 一级 |  | 12 | △ | × | × | × | × | △ | △ | × | × | × |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 二级 |  | 13 |  | × | × | △ |  |  |  | × | △ | △ |  |  | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 遇水燃烧物品（不得与含水液体货物在同一库内配存） |  |  |  | 14 |  | × | × | × | △ | △ | △ | △ | △ | △ |  | × |  | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 易燃液体 |  |  |  | 15 | △ | × | × | × | × | △ | × | × |  | × |  | × | △ |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 易燃固体（H发孔剂不可与酸性腐蚀物品及有毒和易燃酯类危险货物配存） |  |  |  | 16 |  | × | × | △ | × | △ | △ | × |  | × |  | × |  |  |  | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 毒害品 |  |  | 氰化物 | 17 |  | △ | △ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 其他毒害品 | 18 |  | △ | △ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 |  |  |  |  |  |  |
|  | 腐蚀物品 | 酸性腐蚀物品 |  | 溴 | 19 | △ | × | × | × | × |  |  |  | △ |  |  | × | △ | △ | △ |  | × | △ | 19 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 过氧化氢 | 20 | △ | × | × | △ | △ |  |  |  |  |  |  | △ | △ | × | △ |  | × | △ |  | 20 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 硝酸、发烟硝酸、硫酸、发烟硫酸、氯磺酸 | 21 | △ | × | × | × | × | × | 1) | × | × | △ | △ | × | × | △ | △ | △ | × | △ | △ | △ | 21 |  |  |  |
|  |  |  |  | 其他酸性腐蚀物品 | 22 | △ | × | × | △ | △ | △ | △ | △ | △ |  |  | △ |  | △ |  |  | × | △ |  | △ | △ | 22 |  |  |
|  |  | 碱性及其他腐蚀物品 |  | 生石灰、漂白粉 | 23 |  | △ | △ | △ |  | △ | △ |  |  |  |  |  |  |  | △ |  |  |  |  | △ | × | △ | 23 |  |
|  |  |  |  | 其他（无水肼、水合肼、氨水不得与氧化剂配存） | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | △ |  |  |  |  |  |  | × |  |  | 24 |
| 注：1.无配存符号表示可以配存。 2.△表示可以配存，堆放时至少隔离2m。 3.×表示不可以配存。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.有注释时按注释规定办理。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (1)除硝酸盐（如硝酸钠、硝酸钾、硝酸铵等）与硝酸、发烟硝酸可以配存外，其他情况均不得配存。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (2)无机氧化剂不得与松软的粉状可燃物（如煤粉、焦粉、炭墨、糖、淀粉、锯末等）配存。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件4

植保所实验用管制类危险化学品领用审批单

研究组名称：                              领取日期：    年   月    日

| 危险化学品名称 | 规格（mL/g） | 数量 | 类别 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 研究组负责人签字 |  |  |  |  |
| 管制类危险化学品安全使用承诺书 |  |  |  |  |
| 1.严格遵守有关的法律、法规及规章制度。 2.遵循“谁领用、谁负责”的原则，领用人对申领的管制类危险化学品出库（柜）后公共安全和个人安全负完全责任。 3.领用的管制类危险化学品或配置的溶液只限当天使用，当天不用或未使用完必须交回管制类危险化学品专用储存库（柜）保存。 4.使用管制类危险化学品只可从专用储存库（柜）领取,不得私自购买、借用。 5.使用管制类危险化学品时应做好所有防护，对在使用中可能出现的危险做好应急预案，并及时在实验记录本上做详细记录，记录使用时间、用途、用量等，确保不发生被盗（抢）、丢失等事故；一旦发生被盗（抢）、丢失等事故的，应立即报告。 6.含有管制类危险化学品的液体或固体废弃物应单独安全存放,集中后交后勤服务部统一处理。 本人对上述条文已经知晓，承诺严格按照国家、研究所有关规定使用管制类危险化学品；如有违反，愿意承担责任，并接受有关部门的处罚。 领用人签字 ： 领用人签字： 库（柜）管员签字： 库（柜）管员签字： |  |  |  |  |

类别是指所购药品为剧毒、易制毒或易制爆化学品。

附件5

| 植保所管制类危险化学品进出库台账 建账时间： 年 月 日 |  |  |  |  | 品名 | 入库数量 | 编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | （瓶） |  |
|  |  |  |  |  | 入库时间 | 入库人 （签字） | 库管员 （签字） |
|  |  |  |  |  |  |  | 1. 2. |
| 出库时间 | 出库数量 | 结存数量 | 用途 | 使用研究组 | 领用人（签字） | 库管员 （签字） | 当日退回数量 |
|  |  |  |  |  | 1. 2. | 1. 2. |  |

说明：此账目按管制类危险化学品品名分别建账，按进出库时间先后顺序填写记录，并由保管员统一保管。

附件6

植保所实验用非管制类危险化学品领用审批单

研究组名称：                              领取日期：    年   月    日

| 危险化学品名称 | 规格（mL/g） | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 研究组负责人（签字）： |  |  |  |

领用人（签字）：                    柜管员（签字）：

注：领用人是危险化学品管理使用的直接责任人，需严格执行《植保所危险化学品管理实施细则》，如违反将追究其法律责任。

附件7

| 植保所非管制类危险化学品进出柜台账 建账时间： 年 月 日 |  |  |  |  | 品名 | 入柜数量 | 编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | （瓶） |  |
|  |  |  |  |  | 入柜时间 | 入柜人 （签字） | 柜管员 （签字） |
| 出柜时间 | 出柜数量 | 结存数量 | 用途 | 使用研究组 | 领用人（签字） | 柜管员 （签字） | 当日退回数量 |

说明：此账目按非管制类危险化学品品名分别建账，按进出库时间先后顺序填写记录，并由研究组管理员统一保管。

附件8

植保所实验室危险化学品废弃物回收登记表

| 回收 日期 | 研究组 名称 | 废弃物名称 | 重量 （公斤） | 研究组 组长签字 | 后勤服务 人员签字 | 处置日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

中国农业科学院植物保护研究所

危险化学品事故应急处置预案

（农科植保办〔2019〕91号）

为加强研究所危险化学品的安全管理工作，提高对突发危险化学品事故的快速反应能力及处置能力，维护人身和财产安全。根据《危险化学品安全管理条例》《中国农科院危险化学品安全管理办法》等有关法规制度，结合研究所实际，制定本预案。

危险化学品事故是指危险化学品在生产、经营、储存、运输、使用和废弃物处置等过程中，造成人员伤害、财产损失和环境污染的事故。

一、危险化学品事故应急救援工作的组织

（一）研究所成立事故应急救援小组，日常工作由分管安全工作的所领导兼管。发生重大事故时，以应急救援小组为基础，分管所领导任总指挥，应急救援组长任副指挥，负责组织整个救援工作。

（二）危险化学品应急救援小组的工作职责是：负责研究所预案的制定、修改；组织成员进行训练和演练；负责检查、督促工作；负责事故发生时的紧急救援及后续工作。

二、危险化学品事故应急救援成员和分工

（一）成员组成

组  长：张东升

组  员：郭大庆 邹亚飞 吴茂森 缪作清 刘伟

（二）分工与职责

1．应急救援组长：统一指挥危险化学品重大事故应急救援工作，协调有关部门按照本预案，控制事故扩大，力争将损失降到最低程度。

2．组员：负责营救受伤害人员，参与事故处置、抢险救援，消除泄漏的危险化学品。

三、危险化学品事故应急救援的基本任务

（一）控制危险源。及时控制造成事故的危险源，防止事故的继续扩展，有效进行救援。

（二）抢救受伤人员。及时、有效地实施现场急救与安全转送伤员，降低伤亡，减少事故损失。

（三）指导现场防护，组织员工撤离。由于危险化学品事故发生突然、扩散迅速涉及面广、危害大，应及时指导和组织员工采取各种措施进行自身防护，并向上风向迅速撤离出危险区或可能受到危害的区域。在撤离过程中应积极组织员工开展自救和互救工作。

（四）做好现场清理，消除危害后果。对事故外逸的有毒有害物质和可能对人和环境继续造成危害的物质，应及时组织人员予以清理，消除危害后果。

四、危险化学品事故应急救援的程序与步骤

（一）危险化学品事故应急救援包括报警与接警、应急救援队伍的出动、实施应急处理、紧急疏散、现场急救、溢出或泄漏处理和火灾控制等方面。

（二）当发生危险化学品安全事故时，现场人员必须根据制定的事故预案采取控制措施，尽量减少事故的蔓延。

（三）应急救援组长根据现场情况，做出事故区及相关区域是否停止供电等的决定。

（四）根据化学品泄漏的扩散情况所涉及到的范围建立警戒区，迅速维持好现场的秩序，防止混乱局面和任何形式的破坏，应急救援组员必须坚守岗位。

五、危险化学品泄漏处理方法

（一）围堤堵截：如果化学品为液体，泄漏到地面上需要筑堤堵截或者引流到安全地点，可用沙子、吸附材料、中和材料进行处理。

（二）覆盖：对于液体泄漏，为降低物料向大气中的蒸发速度，可用泡沫或其他覆盖物品覆盖外泄的物料，在其表面形成覆盖层，抑制其蒸发。

（三）稀释：为减少大气污染，可采用水枪或消防水带向有害物蒸汽云喷射雾状水，加速气体向高空扩散，使其在安全地带扩散。对于可燃物，可施放大量水蒸气或氮气，破坏燃烧条件。

（四）收容：对于液体泄漏，可用隔膜泵将泄漏出的物料抽入容器内或槽车内；当泄漏量小时，可用沙子、吸附材料、中和材料等吸收中和。

六、火灾应急控制

（一）扑救危险化学品火灾决不可盲目行动，应及时拨打119火灾报警并说明具体情况，由专业消防队来进行。待消防队到达后，指挥小组介绍物料介质，配合扑救。

（二）在扑灭初始火灾时，使用低压水流或雾状水，避免腐蚀品、毒害品溅出。酸类或碱类腐蚀品的灭火，可调制相应的中和剂稀释中和，同时注意人体的防护。氧化剂和有机过氧化物的灭火，应使用水、砂土、水泥、泡沫进行覆盖。

七、应急救援人员联系方式

组  长：张东升 13651064031

成  员：郭大庆 15810668795

邹亚飞 13520897627

吴茂森 13520253372

缪作清 13681231151

刘  伟 18611040113

中国农业科学院植物保护研究所

2019年11月12日

（联系人：张东升  联系电话：010-62815910）

中国农业科学院植物保护研究所办公室      2019年11月8日印发